xxxx用户手册

版本： 2015-03-07

版权声明

本手册版权归属于北京奇观科技有限责任公司 (以下简称“奇观” )所有，并保留一切权利。非经 同意（书面形式），任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部，违者我们将追究其法律责任。

敬告：

开发板的手册会经常更新，请关注官方网站。本手册未涉及到的技术及问题解决方式请关注官方论坛。

官方网站： http://

目  录

1. 固件（Linux内核）烧写 ....................................

准备................................................................................................................................................... 4

1.2 烧写................................................................................................. 4

2. 访问TD开发板...................................................................................................... 5

2.1 VGA连接显示器 ..................................................................................................... 5

2.2 TTL线连接 + SecureCRT终端软件............................................................................... 5

2.3 使用VNC远程控制工具 ........................................................................................................ 6

2.4 ssh连接 ...................................................................................................................................... 7

3. 设置图形输出VGA或HDMI .................................................................................................... 9

3.1 挂载............................................................................................................................ 9

3.2 修改配置文件 script.bin .............................................................................................. 9

3.3 保存重启 .................................................................................................................................. 9

3.4 参数设置参考 ....................................................................................................... 9

4. 网络配置 ......................................................................................................................... 10

4.1 有线网络 ............................................................................................................................. 10

4.2 无线网络 .................................................................................................................. 10

5. 常用服务安装 ............................................................................................................ 13

5.1 Samba服务 ................................................................................................................. 13

5.2 nfs服务.................................................................................................... 15

6. 远程访问Windows........................................................................................................ 16

6.1 TD开发板端 ......................................................................................................... 16

6.2 PC Windows7端 ...................................................................................................... 16

1. 固件（Linux内核）烧写

1.1 准备

1. Xxxxx开发板

2. 双公头USB数据线

3. Linux系统固件： Debian-chird-desktop-nand.img

4. Phoenixsuit1.0.6刷机软件

1.2 烧写

1. 断开TD开发板的电源，运行Phoenixsuit1.0.9，选择一键装机，选中待烧录的固件。

固件名称： Debian-chird-desktop-nand.img

2. 按住主板下的UBOOT按键。

3. 把主板的USBhost口接入计算机USB接口，保持三秒左右。

4. 直到计算机成功安装USB驱动，Phoenixsuit1.0.9弹出对话框后，点击确定，进行固件的烧写。

2. 访问TD开发板

在固件烧写好后， 接下来访问TD开发板， 并对开发板进行操作。有多种方案可以访问TD开发板，本教程提供四种方案：

1、 使用VGA线连接显示器，使用usb连接键盘鼠标。

2、 TTL连接+SecureCRT终端软件。

3、使用VNC远程控制工具软件通过网络（在完成网络配置后进行）

4、通过ssh服务 + SecureCRT终端软件。

2.1 VGA连接显示器

这是最简单的一种访问TD开发板方案，只要直接把显示器，鼠标，键盘等设备连接TD开发板即可。

2.2 TTL线连接 + SecureCRT终端软件

1. 使用TTL_to_USB线，连接TD开发板和PC机。

在TTL端，线和接口对应为：黑——GND 红——不要接 绿——RX 白——TX

2. 在PC机安装了相应的“TTL转USB” 驱动程序后，右键计算机→管理→设备管理器→端口，查看你的PC机使用的com接口。如下图所示： 这里显示的是com5。

1. 安装并运行终端软件SecureCRT。

2. 设置连接参数，具体设置如图所示：

3. 点击Connect， 连接到Linux串口终端。如果没反应，按几下回车键。 看是否有反应。 如图所示：

2.3 使用 VNC远程控制工具

使用此方案，需要对TD开发板进行VNC服务安装和配置。

注：本教程使用的固件已经提供了此服务，只需要设置VNC连接密码即可。

2.3.1 TD—VNC服务端设置

1. 设置系统自动登录

#vim /etc/lightdm/lightdm.conf

去掉下面四行前面的注释符‘#’ ，并设置登录用户名为 root， 使之变为如下形式：

保存退出。

2. 安装VNC服务（若使用的固件未安装此服务）

# apt-get install x11vnc

3. 设置VNC的连接密码

#x11vnc -storepasswd

上面的命令会提示输入密码，然后将密码加密以后保存在~/.vnc/passwd文件。

4. 启用VNC服务：（使用本固件可以省略这一步）

#x11vnc -forever -shared -rfbauth ~/.vnc/passwd

2.3.2 PC—客户端

需要安装VNC客户软件，本教程安装的版本为：

在保证网络正确的情况下进行VNC的连接，密码是在TD VNC服务端设置的连接密码。

2.4 ssh连接

使用此方案，需要对TD开发板进行SSH服务安装和配置。

注：本教程使用的固件已经提供了此服务，在Windows上直接用终端软件连接即可，这里使用xshell。

1. 设置连接参数，这里填入要连接的TD开发板IP地址，登陆用户，点击 ConneTD进行连接。 如图：

2. 填入用户名，点击确定。

3. 填入用户名，点击确定。

4.连接成功， 显示如图所示。

3. 设置图形输出VGA或HDMI

TD开发板有两种图形输出方式，分别为VGA模拟信号和HDMI数字媒体信号。 用户可以通过修改配置文件

对其输出方式进行修改。

注：本固件默认输出为VGA信号。

3.1 挂载

#mount /dev/nanda /mnt

3.2 修改配置文件 script.bin

# cd /mnt

# bin2fex script.bin script.fex

#vim script.fex

修改[output]类型，设置为如下形式：

保存退出

screen0_output_type = 3 (HDMI 输出) //图像输出类型

screen0_output_mode = 6(1080i50) //图像输出分辨率

#fex2bin script.fex script.bin //把修改好的script.fex 文件再转为script.bin 文件

3.3 保存重启

#sync                 //把内存中的修改写入磁盘中

#reboot

3.4 参数设置参考

;disp init configuration

;

;disp_mode            (0:screen0<screen0,fb0> 1:screen1<screen1,fb0> 2:two_diff_screen_diff_contents<screen0,screen1,fb0,fb1>

;                      3:two_same_screen_diff_contets<screen0,screen1,fb0> 4:two_diff_screen_same_contents<screen0,screen1,fb0>)

;screenx_output_type  (0:none; 1:lcd; 2:tv; 3:hdmi; 4:vga)

;screenx_output_mode  (used for tv/hdmi output, 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50 10:1080p60 11:pal 14:ntsc)

;screenx_output_mode  (used for vga output, 0:1680*1050 1:1440*900 2:1360*768 3:1280*1024 4:1024*768 5:800*600 6:640*480 10:1920*1080 11:1280*720)

;fbx format           (4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556 7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888 10:ARGB8888 12:ARGB4444)

;fbx pixel sequence   (0:ARGB 1:BGRA 2:ABGR 3:RGBA) --- 0 for linux, 2 for android

;lcd0_bright          (lcd0 init bright,the range:[0,256],default:197

;lcd1_bright          (lcd1 init bright,the range:[0,256],default:197

[disp_init]

disp_init_enable = 1

disp_mode = 0

screen0_output_type = 3

screen0_output_mode = 4

screen1_output_type = 0

screen1_output_mode = 4

fb0_width = 1024

fb0_height = 768

fb0_framebuffer_num = 2

fb0_format = 10

fb0_pixel_sequence = 0

fb0_scaler_mode_enable = 0

fb1_width = 1024

fb1_height = 768

fb1_framebuffer_num = 2

fb1_format = 10

fb1_pixel_sequence = 0

fb1_scaler_mode_enable = 0

10 / 19

4. 网络配置

在网络配置中，有两种IP分配方式，一种通过dhcp进行动态分配，另一种直接分配静态IP。

4.1 有线网络

注：本教程中使用的开发板的本地网卡名称为eth0，按实际情况更改。

4.1.1 修改网络配置文件： /etc/network/interfaces

1. 动态分配方式

修改/etc/network/interfaces文件使之变为如下形式：

auto lo eth0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

2. 静态分配方式

auto lo eth0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static

address 192.168.1.125

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

修改/etc/network/interfaces文件使之变为如下形式：

4.1.2 重新启动本地网卡，检查网络

1. 执行ifconfig命令，查看本地网卡，本教程中的网卡为eth0。

2. 重启网卡

#ifdown eth0

#ifup eth0

3. 再次执行ifconfig命令，检查IP地址是否正确分配。 若正确分配，在执行 ping www.baidu.com看是否能访问公用网络。

4.2 无线网络

4.2.1 建立无线网热点（在笔记本电脑上建立）

1.开启 wifi无线热点。

2.在开发板子装上USBWIFI模块，最好是RTL8188系列的模块。

4.2.2 加载wifi模块驱动

加载驱动模块有两种方法，一种通过命令直接加载，另一种则是通过修改配置文件来进行加载。

注：本教程中使用的开发板的无线网卡名称为wlan1，按实际情况更改。

1. 命令加载，通过此方法来加载，在系统断电重启后需重新通过命令进行加载。

命令： #modprobe bcmdhd

点击， 进行wifi账号密码

的设置。 如下图所示。

2. 修改配置文件加载，通过此方法来加载，在每次开机时都会自动加载。

在/etc/modules配置文件增加一行，内容为： bcmdhd

3. 加载好驱动后，重启开发板。

4.2.3 修改网络配置文件： /etc/network/interfaces

1. 动态分配方式

在/etc/network/interfaces文件中增加以下几行内容：

4.2.4 配置无线网络协议文件： /etc/wpa_supplicant.conf

1. 执行命令，创建wpa_supplicant.conf配置文件。

命令： #wpa_passphrase YOUR-SSID "SSID-PASSWORD" > /etc/wpa_supplicant.conf

例子： #wpa_passphrase chird-wifi "chird-123456" >/etc/wpa_supplicant.conf

4.2.5 重启 wifi无线网卡

1. 执行ifconfig命令，查看无线网卡，本教程中的无线网卡为wlan1 。

2. 关闭本地网卡，重启无线网卡

#ifdown wlan1

#ifup wlan1

4.2.6 验证检查

1. 执行ifconfig命令，查看无线网卡wlan1 的IP地址是否正确分配。

2. 若已正确分配，执行ping命令，检验无线网卡能否正常联网。

allow-hotplug wlan1

iface wlan1 inet manual

wpa-roam /etc/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

13 / 19

5. 常用服务安装

5.1 Samba服务

5.1.1 服务安装

在线安装命令： #apt-get install samba

注：本教程使用固件已经安装了Samba服务，所以在此不作详细安装介绍。

5.1.2 服务配置

1. 配置 /etc/samba/smb.conf

命令： #vi /etc/samba/smb.conf

[root]    //这是在windows中显示出来的共享目录名

path = /root/samba  //设置Linux服务器端的共享目录

writeable = yes     //是否可写，这里设为可以

valid user = root    //有效用户

在文件末尾添加如下内容：

保存退出。

2. 添加Samba用户和密码

这里使用 root 超级用户作为Samba用户。

注： Samba和系统共用用户名，但不共用密码，也就是说， 如果使用root用户作为Samba用户，那么root这个用户名对Samba有效，但root密码对Samba无效，所以，需要重新设置Samba密码。

设置Samba密码： #smbpasswd -a root

开启Samba用户： #smbpasswd –e root

3. 设置Linux服务器端共享目录权限

#mkdir /home/chird_smb

#chmod 755 /home/chird_smb

5.1.3 开启、关闭、重启服务

#service samba [start | stop | restart]

[root] //这是在windows中显示出来的共享目录名

path = /root/samba //设置Linux服务器端的共享目录

writeable = yes //是否可写，这里设为可以

valid user = root //有效用户

14 / 19

5.1.4 客户端登陆

1. 在windows客户端，右键点击计算机映射网络驱动器，填入“//服务器地址/root” 。如图。

2. 点击完成,出现登陆对话框，填入samba用户名和密码。

3. 点击确定进行连接，出现如下图所示，新建文件夹，进行测试，看能否成功创建。

15 / 19

5.2 nfs服务

5.2.1 服务安装

在线安装命令： #apt-get install nfs-common nfs-kernel-server

注：本教程使用固件已经安装了nfs服务，所以在此不作详细安装介绍。

5.2.2 服务配置

1. 配置 /etc/exports

#vim /etc/exports

在文件末尾添加一行内容： /home/share 192.168.*.*(rw, sync, no_root_squash)

注： /home/share 指定被挂载的目录为/home/share，用户可以自己设定。

192.168.*.* 指定挂载设备的IP地址。

(rw, sync…) 指定挂载目录访问权限，磁盘同步等信息。

5.2.3 开启服务

命令： #./etc/init.d/nfs-kernel-server [start | stop | restart]

5.2.4 挂载

命令： #mount -t nfs 192.168.1.125： /home/share /mnt

注：上面使用的 IP 是被挂载设备的IP地址。

16 / 19

6. 远程访问Windows

6.1 TD开发板端

本教程使用的固件已经安装了 freerdp远程终端软件。所以只需要做一些简单的连接设置即可。本教程提供

了如下脚本，只需要双击执行就可以了，当然，相关设置请根据具体情况进行设定。

版本 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |